자율주행 충돌 탐지 시뮬레이터 설계 및 구현

기구학적 자전거 모델 기반 CCD · PD 복귀 제어 시스템

작성자: ___________________

제출일: 2026년 5월

목  차

# 1. 서론

자율주행 기술은 현대 교통 시스템의 패러다임을 전환하는 핵심 기술로, 차량 제어 알고리즘의 안전성 검증이 실차 적용 전 필수적으로 요구된다. 특히 도심 환경에서 돌발 장애물에 대한 회피 기동과 안전한 차선 복귀는 자율주행 시스템이 반드시 수행해야 하는 핵심 기능이다.

본 논문은 웹 브라우저 환경에서 실행 가능한 자율주행 충돌 탐지 시뮬레이터의 설계 및 구현 과정을 기술한다. 본 시뮬레이터는 기구학적 자전거 모델(Kinematic Bicycle Model)을 기반으로 차량 운동을 모사하며, 연속 충돌 탐지(CCD, Continuous Collision Detection), PD 복귀 제어기, 그리고 Look-Ahead 헤딩 제어기를 통합하여 장애물 회피 후 원래 차선으로 복귀하는 전 과정을 실시간으로 시각화한다.

Three.js 라이브러리를 활용한 실시간 3D 렌더링과 글래스모피즘(glassmorphism) 기반 제어 패널을 통해 직관적인 사용자 인터페이스를 제공한다. 사용자는 핸들 조향각, 회피 시작 거리, 주행 속도를 자유롭게 설정하여 다양한 시나리오를 실험할 수 있다.

본 논문은 알고리즘 설계 이론뿐 아니라, 구현 과정에서 발생한 발진(oscillation), 단계 전환 엣지 케이스, D항 스파이크, DOM 성능 문제 등 실제 공학적 난관과 그 해결 방법을 상세히 기술함으로써, 유사 시스템 개발자에게 실용적인 참고 자료를 제공하고자 한다. 이론과 구현 사이의 간극을 좁히는 것이 본 논문의 핵심 기여이다.

# 2. 시스템 개요

## 2.1 전체 아키텍처

본 시뮬레이터는 단일 HTML 파일(index.html) 내에 모든 로직이 통합된 모놀리식(monolithic) 구조를 채택하였다. 이는 별도의 서버나 빌드 도구 없이 브라우저에서 직접 실행 가능하다는 장점을 제공하며, 배포 및 공유가 단순하다. 시스템은 크게 세 영역으로 구분된다.

첫째, 좌측 제어 패널(Control Panel)이다. 너비 320px의 고정 패널로, 사용자가 핸들 조향각, 회피 기동 시작점, 속도를 슬라이더 및 숫자 입력으로 조정하고 시뮬레이션을 실행·초기화한다. 각 슬라이더에는 CSS 커스텀 속성(--pct)을 이용한 채움 애니메이션이 적용되어 현재 값을 직관적으로 파악할 수 있다.

둘째, Three.js 3D 뷰포트(Viewport)이다. 차량, 도로, 장애물, 낭떠러지를 WebGL 기반으로 실시간 렌더링한다. 카메라는 추적(follow), 조감도(top), 자유(free) 세 가지 모드를 지원한다.

셋째, HUD 및 위상 오버레이(Overlay)이다. 화면 우측에 현재 조향각, 속도, 회전 반경, 충돌 상태, PD 제어기 내부 상태를 실시간으로 표시한다. 추가로 하단에는 궤적 범례와 주행 단계 상세 정보가 표시된다.

주행 시나리오는 네 단계(Phase)로 자동 전환된다: STRAIGHT(직진) → EVADE(장애물 회피) → PD_RETURN(헤딩 복귀) → LANE_RETURN(차선 복귀). 각 단계의 전환 조건은 물리 루프 내에서 실시간으로 판단된다.

## 2.2 개발 환경

본 시뮬레이터의 개발 환경은 다음과 같다. 모든 코드는 표준 웹 기술만으로 구현되었으며, 서버 사이드 의존성은 존재하지 않는다.

-  언어: HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES2022, import map 방식)

-  3D 렌더링: Three.js r165 (CDN, importmap을 통해 로드)

-  폰트: Noto Sans KR (Google Fonts CDN)

-  실행 환경: WebGL을 지원하는 현대 웹 브라우저 (Chrome 110+, Safari 16+, Firefox 110+ 권장)

-  외부 런타임 의존성 없음 — 순수 클라이언트 사이드 단일 파일

# 3. 핵심 알고리즘 설계

## 3.1 기구학적 자전거 모델

차량의 운동은 기구학적 자전거 모델(Kinematic Bicycle Model)로 표현된다. 이 모델은 전륜과 후륜을 각각 하나의 바퀴로 추상화하고, 타이어 슬립이 없는 구름 조건(no-slip rolling condition)을 가정한다. 단순하면서도 저속~중속 범위에서 실제 차량 거동을 잘 근사하기 때문에 자율주행 연구에서 널리 사용된다.

상태 변수는 위치 (x, z), 헤딩각 θ, 속도 v이며, 전축 간 거리(wheelbase) L = 2.5 m이다. 이산 시간 갱신 방정식은 다음과 같다.

δ = clamp(wheel_deg × π/180,  −π/6,  π/6)

θ(t+dt) = θ(t) + (v / L) × tan(δ) × dt

x(t+dt) = x(t) + v × cos(θ) × dt

z(t+dt) = z(t) − v × sin(θ) × dt

여기서 δ는 실제 전륜 조향각(wheel angle)이다. 최대 조향각은 ±30°(π/6 rad)로 제한되며, 시뮬레이션에서 목표 헤딩은 θ = π/2 (z축 양의 방향 전진)로 설정된다. 물리 시간 간격은 PHYS_DT = 0.02 s (50 Hz)를 사용한다.

## 3.2 조향 비율(Steering Ratio) 및 제어 입력 구조

실제 차량에서 핸들 각도(steering wheel degree, SW)와 전륜 조향각(wheel degree, WD)의 비율인 조향 비율(SR)은 통상 13~18 사이의 값을 갖는다. 본 시뮬레이터에서는 SR = 15를 채택하였다. 즉 핸들을 15° 돌릴 때 전륜이 1° 조향된다.

이 구조에 따라 제어 입력이 두 가지 경로로 분리된다. 사용자가 직접 조작하는 EVADE 구간에서는 GUI 핸들 각도(최대 ±90°)가 SR로 나뉘어 실제 전륜 각도(±6°)로 변환된다(update 메서드). 반면 PD_RETURN 및 LANE_RETURN 자동 제어 구간에서는 제어기가 전륜 각도를 직접 산출하므로, SR 나눗셈을 우회하는 updateWheelDeg 메서드를 별도로 구현하였다. 이로써 자동 제어 구간에서 SR에 의한 이득 손실 없이 정확한 조향이 이루어진다.

## 3.3 연속 충돌 탐지(CCD)

정적 충돌 탐지(static collision detection)는 단일 시간 스텝 내에서 차량이 장애물을 관통하는 터널링(tunneling) 문제를 내재한다. 고속 주행 시 차량이 한 프레임에 수십 센티미터를 이동할 수 있으므로, 이를 해결하기 위해 선분-원 교차 판별(line-circle intersection test)을 이용한 CCD를 구현하였다.

매 물리 스텝마다 차량 중심의 이전 위치 p₁과 현재 위치 p₂를 잇는 선분이 각 장애물의 충돌 반경 원과 교차하는지 판별한다. 충돌 반경은 COLL_RADIUS = VEH_RADIUS + OBS_RADIUS = 1.5 m + 1.5 m = 3.0 m로 설정되었다. 판별에는 이차방정식의 판별식 Δ = b² − 4ac ≥ 0을 사용한다. 이 방법은 연산 복잡도가 O(N) (N: 장애물 수)으로 낮아 실시간 처리에 적합하다.

## 3.4 PD 복귀 제어기

EVADE 단계 종료 후 차량 헤딩을 목표 방향 θ_target = π/2로 복귀시키기 위해 PD(비례-미분) 제어기를 적용하였다. PD 제어기는 단순하면서도 헤딩 수렴에 효과적이며, 비교적 빠른 응답 특성을 가진다. 제어 방정식은 다음과 같다.

errDeg  = (θ − θ_target) × (180 / π)

errRate = (errDeg − prevErrDeg) / dt

scale   = PD_VREF / max(v, 1)         // 속도 정규화

steerCmd = −(errDeg × Kp + errRate × Kd) × scale

scale 항은 속도에 반비례하여 이득을 동적으로 조정함으로써, 고속과 저속 모두에서 안정적인 수렴을 보장한다. 파라미터는 Kp = 0.50, Kd = 0.15, PD_VREF = 40 km/h 로 설정하였으며, 수렴 조건은 |errDeg| < 1.0° 이고 |steerCmd| < 0.5° 가 동시에 만족될 때이다.

## 3.5 Look-Ahead 헤딩 제어기 (차선 복귀)

초기 구현에서는 Stanley 제어기의 CTE(Cross-Track Error) 방식을 LANE_RETURN 단계에 적용하였으나, 5.1절에서 상술할 발진 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 순수 추종(Pure Pursuit)에서 착안한 Look-Ahead 헤딩 제어기를 새롭게 설계하였다.

이 제어기는 차량 전방의 look-ahead 거리 L_a = max(10, v × 2) [m] 지점에서 차선 중앙선(x = 0)까지의 기하학적 각도를 목표 헤딩으로 설정한다. 속도에 비례하여 look-ahead 거리가 증가하므로, 고속에서 부드러운 수렴이 자연스럽게 이루어진다.

desiredTheta = π/2 + atan2(x_err, L_a)

hdgErrDeg    = (θ − desiredTheta) × (180 / π)

steerCmd     = hdgErrDeg × Kp × scale + errRate × Kd × scale

부호 체계를 검증하면 다음과 같다. 차량이 오른쪽(x > 0)에 위치할 경우, desiredTheta > π/2 이므로 hdgErrDeg < 0 → steerCmd < 0 → 좌회전 → x 감소. 이는 자연스러운 음의 피드백(negative feedback) 루프로, 발진 없이 안정적으로 수렴한다. 종료 조건은 |x| < 0.3 m 이고 |θ − π/2| × (180/π) < 0.5° 이다.

# 4. 시뮬레이션 환경 구성

## 4.1 3D 렌더링 (Three.js)

Three.js의 WebGLRenderer를 사용하여 매 애니메이션 프레임마다 장면(scene)을 렌더링한다. 조명은 AmbientLight와 DirectionalLight 두 종류를 조합하여 입체감을 부여하였다.

카메라는 세 가지 모드를 지원한다. 추적 모드(follow)는 차량 후방 고정 오프셋에서 차량을 향해 지수 평활(exponential smoothing) 보간으로 부드럽게 따라간다. 조감도(top)는 차량 바로 위 상공에서 내려다보며, 자유 모드(free)에서는 사용자가 마우스 드래그로 시점을 자유롭게 이동할 수 있다.

낙하 시에는 별도의 카메라 추적 로직이 작동하여, 차량이 낭떠러지 아래로 떨어지는 동안 카메라가 함께 하강하며 극적인 연출을 제공한다.

## 4.2 도로 및 낭떠러지 환경

도로는 너비 14 m, 길이 1,000 m의 단순 직선 도로로 구성된다. 중앙선 및 차선 마커가 주기적으로 배치되고, 도로 양측에는 연석(curb)이 렌더링된다.

도로 양측 x = ±7.5 m 지점에 낭떠러지(cliff) 경계가 설정된다. 차량의 x 좌표가 이 임계값을 초과하면 sim.falling = true로 전환되고, 물리 루프가 즉시 종료되며 낙하 애니메이션이 시작된다. 낙하 물리는 다음과 같이 단순화된 중력 모델을 적용한다.

y(t) = −4.9 × t²     // 자유 낙하

rotation.z = t × 1.8  // 횡방향 tumble

rotation.x = sin(t × 4) × 0.6  // 종방향 요동

낙하 시작 0.4초 후 뷰포트에 "추락!" 오버레이가 표시된다. 초기 구현에서는 도로 양측에 나무 형태의 ROADSIDE_OBJS를 배치하고 x = ±11 m 이탈 시 CCD로 충돌 판정하는 방식을 사용하였으나, 시각적 몰입감을 높이기 위해 낭떠러지 방식으로 전면 교체하였다.

## 4.3 고정 시간 간격 물리 루프

requestAnimationFrame의 콜백 주기는 모니터 주사율 및 시스템 부하에 따라 가변적이다. 이 가변 dt를 물리 적분에 직접 사용하면 고부하 시 수치 불안정성이 발생한다. 이를 방지하기 위해 누산기(accumulator) 기반 고정 시간 간격(fixed timestep) 루프를 적용하였다.

PHYS_DT = 0.02 s  (50 Hz)

accumulator += min(rawDt, 0.1)

while (accumulator >= PHYS_DT) {

physicsStep(PHYS_DT)

accumulator -= PHYS_DT

}

max 클램프(0.1 s)는 탭 비활성화 후 복귀 시 발생하는 대규모 누산을 방지한다. 이 구조를 통해 프레임 레이트와 독립적으로 물리 시뮬레이션이 50 Hz의 일정한 시간 해상도로 실행된다.

## 4.4 궤적 미리보기

실행 버튼 클릭 시 simulateTraj() 함수가 호출된다. 이 함수는 차량 모델의 가상 복사본(clone)을 생성하여 실제 물리 루프와 동일한 알고리즘으로 네 단계 경로를 사전 계산한다.

예측 경로는 색상 코드로 구분하여 3D 씬에 선분으로 렌더링된다. 회색(직진) → 녹색(회피) → 하늘색(PD 복귀) → 보라(차선 복귀) 순서이다. 설계상 충돌 예측 마커는 의도적으로 표시하지 않는다. 이는 사용자가 실제 주행 결과를 사전에 알지 못하도록 하여 시뮬레이션의 긴장감을 유지하기 위한 UI/UX 설계 결정이다.

# 5. 구현 과정의 주요 문제와 해결

## 5.1 LANE_RETURN 발진 문제 — Stanley CTE의 양의 피드백

이 에피소드는 구현 과정에서 발생한 가장 심각한 문제였다. 초기 LANE_RETURN 단계는 자율주행 분야에서 검증된 Stanley 제어기의 CTE 공식을 적용하였다. 구체적으로, 헤딩 오차와 횡방향 오차를 결합하는 방식이었다.

combined = headingErr − desiredErrDeg

steerCmd = −combined × LANE_K   (LANE_K = 2.0)

시뮬레이션을 실행하면 차량이 차선 중앙으로 수렴하지 않고, 좌우로 점점 크게 진동하다 결국 발산하였다. 이 현상을 "뱅글뱅글 도는" 문제로 지칭하였으며, LANE_K를 줄여도 발진 진폭만 감소할 뿐 수렴하지 않았다.

원인 분석: headingErr과 CTE 기반 desiredErrDeg를 단순 차감하는 수식에서, 차량이 왼쪽으로 회전할수록 headingErr이 증가하고 이로 인해 combined 역시 증가하여 더 강한 좌회전 명령이 발생하는 양의 피드백(positive feedback) 루프가 형성됨을 수식 전개를 통해 확인하였다. 이는 이득(gain) 조정으로는 해결 불가능한 구조적 문제였다.

해결책: Stanley CTE 방식을 완전히 폐기하고, 3.5절에서 기술한 Look-Ahead 헤딩 제어기로 대체하였다. 핵심은 "차량이 오른쪽에 있으면 왼쪽을 향하는 각도를 목표로 설정하는" 진정한 음의 피드백 구조를 보장하는 것이었다. 대체 후 모든 초기 조건에서 안정적인 수렴을 확인하였다.

교훈: 제어기 설계 시 이득 조정보다 피드백 루프의 부호 일관성(sign consistency)이 선행되어야 하며, 양의 피드백을 내재한 구조는 안정화될 수 없다.

## 5.2 단계 전환 엣지 케이스 — phaseBeforeUpdate

물리 루프에서 단계 전환 로직과 차량 갱신 로직의 실행 순서 문제가 발견되었다. EVADE → PD_RETURN 전환이 일어나는 바로 그 스텝에서, sim.phase는 이미 PD_RETURN 으로 변경되었으나 해당 스텝의 steerCmd 값은 여전히 EVADE 단계의 핸들 각도(SR 나눗셈 필요)였다.

기존 코드에서 update 메서드 선택 로직은 전환 후의 sim.phase를 참조하였기 때문에, 전환 스텝에서 EVADE의 핸들 각도(예: 45°)가 updateWheelDeg로 입력되었다. updateWheelDeg는 SR 나눗셈 없이 바로 전륜 각도로 해석하므로 45° 전륜 조향이 발생하여 과도한 스티어링 스파이크가 나타났다.

해결: 단계 전환 로직 실행 이전에 현재 단계를 캡처하는 phaseBeforeUpdate 변수를 도입하였다.

const phaseBeforeUpdate = sim.phase  // 전환 전 캡처

// ... 단계 전환 로직 (sim.phase 변경 가능) ...

if (phaseBeforeUpdate === "EVADE")

egoModel.update(steerCmd, dt)        // SR 적용

else

egoModel.updateWheelDeg(steerCmd, dt) // SR 우회

이 단순한 변수 추가로 전환 스텝의 정확성이 보장되었다.

## 5.3 D항 초기 스파이크 — prevLaneErr 초기화

LANE_RETURN 단계에 최초 진입할 때, sim.prevLaneErr 가 0으로 초기화되어 있었다. 그러나 실제 첫 스텝의 hdgErrDeg는 이전 단계(PD_RETURN)가 완전히 수렴하지 않은 경우 0이 아닌 임의의 값을 가질 수 있다.

PD 제어기의 D항 계산은 errRate = (hdgErrDeg − prevLaneErr) / dt 이므로, prevLaneErr = 0 일 때 dt = 0.02 s 기준으로 D항이 최대 수십 배 증폭되어 일시적 과도 조향이 발생하였다. 이는 차량이 LANE_RETURN 진입 직후 급격히 휘어지는 증상으로 관찰되었다.

해결: PD_RETURN → LANE_RETURN 전환 시점에 즉시 현재의 실제 헤딩 오차를 계산하여 prevLaneErr에 저장하는 방식으로 수정하였다.

const initLA  = Math.max(10.0, v * 2.0)

const initDT  = Math.PI/2 + Math.atan2(x, initLA)

sim.prevLaneErr = (θ − initDT) × (180 / Math.PI)

이를 통해 첫 스텝의 D항이 사실상 0에 근접하게 되어 초기 스파이크가 제거되었다.

## 5.4 핫 패스 내 querySelector 성능 문제

물리 루프는 50 Hz로 동작하며, 충돌 발생 시마다 오버레이 내부의 텍스트 요소를 갱신한다. 초기 구현에서는 이 갱신 코드가 EL.crashOverlay.querySelector(".crash-txt")를 매번 호출하였다.

querySelector는 호출 시마다 DOM 트리를 탐색하는 연산이다. 충돌이 발생하는 시점이 루프의 핫 패스(hot path)이므로, 반복 호출 시 불필요한 성능 부하가 발생할 수 있다. 또한 코드 일관성 측면에서도 바람직하지 않았다.

해결: 페이지 로드 시 EL 캐시 객체에 crashTxt: document.querySelector("#crash-overlay .crash-txt")로 미리 캐싱하고, 루프 내에서는 EL.crashTxt 로 직접 참조하도록 일괄 수정하였다. 이 패턴을 충돌, 추락, 초기화 등 모든 경로에 일관되게 적용하였다.

# 6. UI/UX 설계

## 6.1 제어 패널 레이아웃

너비 320 px의 고정 패널이 화면 좌측에 flex 레이아웃으로 배치된다. 상단에서 하단으로 헤더 → 주행 파라미터 → 실행 버튼 → 카메라 모드 → 주행 상태 순으로 구성된다. 패널 배경은 linear-gradient(175deg, #090e1f, #060912)로 깊이감을 표현하며, 우측 경계에 rgba(42,122,222,.13) 컬러의 글로우 테두리를 적용하였다.

헤더 영역(.ph)은 그라디언트 배경과 상단 2px 컬러 스트립(파란→하늘색 선형 그라디언트), 방사형 글로우 오버레이를 조합하여 시각적 계층의 정점을 표현한다. 섹션 제목(.sec-t)에는 CSS ::before 가상 요소로 3 px 너비의 그라디언트 강조선과 박스 섀도우 글로우를 추가하였다.

## 6.2 슬라이더 fill CSS 변수 기법

네이티브 <input type="range"> 슬라이더의 채워진 영역(filled track) 스타일링은 브라우저별 호환성 문제가 있다. 일부 브라우저는 ::-webkit-slider-runnable-track 가상 요소를 지원하고, 일부는 ::-moz-range-progress 를 지원하는 등 파편화가 심하다.

본 구현에서는 CSS 커스텀 속성(CSS Custom Property, --pct)을 활용하여 단일 CSS 규칙으로 크로스 브라우저 fill을 구현하였다.

// JavaScript

function updateSliderFill(el) {

const pct = ((val − min) / (max − min) × 100).toFixed(1) + "%"

el.style.setProperty("--pct", pct)

}

/* CSS */

input[type=range] {

background: linear-gradient(90deg,

#2a7ade 0%, #2a7ade var(--pct, 0%),

#0e1c34 var(--pct, 0%), #0e1c34 100%);

}

updateSliderFill 함수는 슬라이더 드래그(input 이벤트)와 숫자 입력(change 이벤트) 양쪽에서 모두 호출되며, 페이지 로드 시에도 초기값으로 한 번 실행되어 초기 fill을 표시한다.

## 6.3 HUD 및 실시간 상태 표시

뷰포트 우측 상단의 HUD(Head-Up Display)는 backdrop-filter: blur(10px) 글래스모피즘 효과를 적용한 반투명 패널로 구성된다. 조향각, 속도, 회전 반경, 현재 단계, 충돌 상태가 실시간으로 갱신된다.

속도는 <canvas> 요소 위에 반원형 아크(speedometer arc)를 직접 그려 아날로그 계기판 느낌을 연출한다. PD 제어 구간에서는 방향 오차와 조향 명령을 각각 미니 수평 바 그래프(pd-bar)로 시각화하여, 제어기 내부 상태를 직관적으로 확인할 수 있다.

주행 단계별로 상태 텍스트 색상이 구분된다. STRAIGHT는 기본 청색, EVADE는 주황, PD_RETURN은 하늘색, LANE_RETURN은 보라, COMPLETE는 녹색, 충돌/추락은 적색으로 표시되어 현재 상황을 즉각 인식할 수 있다.

## 6.4 충돌/추락 시각 피드백

장애물 충돌 시, 화면 전체에 붉은 플래시 애니메이션(crashFlash, 0.15 s 주기 × 4회)이 재생되고, "충돌!" 텍스트가 팝(crashPop, 0.4 s cubic-bezier) 애니메이션으로 화면 중앙에 나타난다. 텍스트에는 강한 적색 text-shadow 글로우를 적용하였다.

낭떠러지 추락 시에는 물리 루프가 즉시 종료되고, syncEgoCar() 내 별도 렌더링 경로에서 중력 낙하 + tumble 회전이 처리된다. 카메라는 지수 평활 보간으로 차량을 실시간 추적하며 함께 하강하고, 낙하 후 0.4 s가 경과하면 "추락!" 오버레이가 동일한 팝 애니메이션으로 표시된다.

# 7. 실험 및 결과

## 7.1 시나리오 구성

기본 시나리오는 다음 조건으로 구성된다. 초기 속도 40 km/h, 핸들 조향각 ±45°, 회피 기동 시작점 30 m, 장애물 1기(진행 방향 정면 고정 배치). 이 조건에서 시뮬레이션은 STRAIGHT → EVADE → PD_RETURN → LANE_RETURN → COMPLETE 의 전체 단계를 거친다.

추가 시나리오로는 고속(120 km/h)에서의 CCD 터널링 방지 검증, 극단적 횡방향 오차(x = ±4 m)에서의 Look-Ahead 수렴 검증, 조향각 한계(±90°)에서의 낭떠러지 추락 시나리오 등이 수행되었다.

## 7.2 회피 기동 성능

EVADE 단계에서 차량은 사용자가 지정한 조향각으로 장애물 측면을 통과한다. CCD 구현 덕분에 120 km/h 고속에서도 단일 프레임 관통(tunneling) 없이 충돌이 정확히 검출되었다. CCD 없는 정적 검출 방식과 비교 시, 60 km/h 이상의 속도에서 터널링이 발생함을 확인하였다.

충돌 판정 직후 오버레이 애니메이션이 16 ms(약 1 프레임) 이내에 표시되어, 시각 피드백 지연이 사용자가 인지할 수 없는 수준임을 확인하였다.

## 7.3 차선 복귀 수렴 비교 — Stanley vs Look-Ahead

Stanley CTE 방식과 Look-Ahead 헤딩 제어기의 성능을 비교하면 다음과 같다.

Stanley CTE 방식: LANE_K ≥ 0.5에서 발진이 관찰되었다. LANE_K를 0.1까지 낮추어도 초기 횡방향 오차 2 m 이상에서는 100 m 이내 수렴에 실패하였다. 양의 피드백 구조가 내재되어 있어 이득 조정만으로는 안정화가 불가능하였다.

Look-Ahead 방식: Kp = 0.50, Kd = 0.15 조합에서 초기 횡방향 오차 ±4 m에 대해 50 m 이내 수렴을 달성하였다. 고속(120 km/h)에서도 look-ahead 거리가 자동으로 확장(최대 240 m)되어 안정성이 유지되었다. 어떤 초기 조건에서도 발진이 관찰되지 않았다.

# 8. 결론 및 향후 과제

본 논문은 웹 기반 자율주행 시뮬레이터의 설계, 구현, 그리고 구현 과정에서 발생한 공학적 문제와 해결 방법을 종합적으로 기술하였다. 기구학적 자전거 모델, CCD, PD 제어기, Look-Ahead 헤딩 제어기의 통합을 통해 장애물 회피부터 차선 복귀까지 전 과정이 안정적으로 시뮬레이션됨을 확인하였다.

특히 LANE_RETURN 발진 문제 해결 과정에서, 제어기 설계 시 피드백 루프의 부호 일관성 검증이 이득 튜닝보다 선행되어야 함을 실증적으로 보여주었다. 또한 단계 전환 엣지 케이스와 D항 초기 스파이크 문제는 상태 캡처 변수와 적절한 초기화만으로 간결하게 해결되었음을 보였다.

향후 과제로는 다음 네 가지를 제안한다.

1.  슬립각(slip angle)을 반영한 동역학 모델(dynamic model)로의 확장 — 고속 코너링에서의 오버스티어/언더스티어 재현

2.  MPC(Model Predictive Control) 또는 강화학습(RL) 기반 제어기와의 비교 실험

3.  다중 차선, 이동 장애물, 교차로 시나리오 지원

4.  모바일 디바이스 대응 반응형 UI 및 터치 조작 인터페이스 구현

참고문헌

[1] Rajamani, R. (2011). Vehicle Dynamics and Control (2nd ed.). Springer.

[2] Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). Probabilistic Robotics. MIT Press.

[3] Hoffmann, G. M., Tomlin, C. J., Montemerlo, M., & Thrun, S. (2007). Autonomous automobile trajectory tracking for off-road driving. American Control Conference (ACC).

[4] Coulter, R. C. (1992). Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm. Carnegie Mellon University, Robotics Institute. Technical Report CMU-RI-TR-92-01.

[5] Three.js Documentation. (2024). https://threejs.org/docs/